LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

{{NOME_IMOVEL_USO}}. Bairro {{BAIRRO_IMOVEL}}, {{CIDADE_UF_IMOVEL}}

Resumo De Identificação Técnica Do Laudo

• Solicitante: {{NOME\_SOLICITANTE}}

• Responsável Técnico: Engenheiro Civil Fernando Silva de Brito (CREA/AC)

• Data da Vistoria Presencial: {{DATA\_VISTORIA}}

• Data de Referência da Avaliação: {{DATA\_REFERENCIA}}

• Metodologia Adotada: {{DESCRICAO\_METODOLOGIA}}

• Grau de Fundamentação e Precisão: Grau I (ABNT NBR 14653-2:2011, Tabelas 3 e 10)

1. Objetivo e Finalidade

O presente Laudo de Avaliação tem por objetivo determinar o Valor de Mercado de Locação (Aluguel Mensal) do imóvel urbano ocupado por {{DESCRICAO\_USO\_IMOVEL}}, localizado na {{ENDERECO\_COMPLETO\_IMOVEL}}, Bairro {{BAIRRO\_IMOVEL}}, no município de {{CIDADE\_UF\_IMOVEL}}. A finalidade do laudo é {{FINALIDADE\_LAUDO}}.

2. Caracterização do Imóvel e Vistoria Presencial

A vistoria presencial foi realizada em {{DATA\_VISTORIA}} pelo Engenheiro Civil Fernando Silva de Brito. A caracterização técnica do imóvel apurou as seguintes características físicas e operacionais:

- Terreno: Terreno urbano de formato regular, situado no Bairro Corcovado, Tarauacá/AC, com área total de {{AREA\_TERRENO}} m² (testada de {{TESTADA\_TERRENO}} m por profundidade de {{PROFUNDIDADE\_TERRENO}} m).

- Edificação: Edificação térrea para uso {{TIPO_USO_BENFEITORIA}} com área construída de {{AREA_CONSTRUIDA}} m².

- Tipologia e Padrão Construtivo: Estrutura em alvenaria, cobertura em telha de fibrocimento, piso cerâmico e paredes argamassadas e pintadas.

- Padrão Adotado para Custos: Projeto Padrão CUB — {{PADRAO\_CUB\_NOME}}.

- Depreciação Física: {{IDADE\_APARENTE}} anos (estado de conservação: {{ESTADO\_CONSERVACAO}}).

3. Documentação e Pressupostos e Condições Limitantes

Em observância ao item 9 da ABNT NBR 14653-1:2019 e ao item 10.1 da ABNT NBR 14653-2:2011, declara-se a situação documental e as condições limitantes da presente avaliação:

- Documentação Examinada: {{DOCUMENTO_COMPROVATORIO_IMOVEL}}.

Pressuposto e Condição Limitante: {{CONDICOES\_LIMITANTES\_DOCUMENTAL}}.

4. Memória de Cálculo e Encadear Lógico dos Resultados

4.1. Determinação do Valor do Terreno (VT)

Para a valoração da parcela do terreno, utilizou-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado por Tratamento por Fatores, em conformidade com o item 8.2.1 da ABNT NBR 14653-2:2011. A pesquisa direta realizada no Bairro Corcovado levantou 3 dados de mercado de terrenos vagos com características semelhantes.

| Amostra | Identificação / Fonte | Dimensões (m) | Área (m²) | Preço Ofertado (R$) | VU Bruto (R$/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amostra 1 | {{AMOSTRA_1_FONTE}} | {{AMOSTRA_1_FRENTE}}m x {{AMOSTRA_1_PROFUNDIDADE}}m | {{AMOSTRA_1_AREA}} | R$ {{AMOSTRA_1_PRECO}} | R$ {{AMOSTRA_1_VU_BRUTO}} / m² |
| Amostra 2 | {{AMOSTRA_2_FONTE}} | {{AMOSTRA_2_FRENTE}}m x {{AMOSTRA_2_PROFUNDIDADE}}m | {{AMOSTRA_2_AREA}} | R$ {{AMOSTRA_2_PRECO}} | R$ {{AMOSTRA_2_VU_BRUTO}} / m² |
| Amostra 3 | {{AMOSTRA_3_FONTE}} | {{AMOSTRA_3_FRENTE}}m x {{AMOSTRA_3_PROFUNDIDADE}}m | {{AMOSTRA_3_AREA}} | R$ {{AMOSTRA_3_PRECO}} | R$ {{AMOSTRA_3_VU_BRUTO}} / m² |

A partir dos dados acima, o cálculo do valor do terreno é deduzido passo a passo da seguinte forma:

•	Etapa A (Média Bruta): Cálculo da Média Aritmética Bruta dos Valores Unitários (VUmédio):

VUmédio =R$ {{AMOSTRA_1_VU_BRUTO}} + R$ {{AMOSTRA_2_VU_BRUTO}} + {{AMOSTRA_3_VU_BRUTO}}3

VUmédio =R$ {{VU_MEDIO_BRUTO}}  / m²

•	Etapa B (Fator de Oferta): Determinação e Aplicação do Fator de Oferta (FO):

Adota-se FO = {{FATOR\_OFERTA}}, correspondente a uma margem de negociação de 5% sobre os preços ofertados no mercado local de Tarauacá.

VUajustado = VUmédio × FO =

R$ {{VU_MEDIO_BRUTO}} x {{FATOR_OFERTA}} = R$ {{VU_AJUSTADO_TERRENO}} / m²

•	Etapa C (Resultado do Terreno): Cálculo do Valor Total do Terreno (VT):

Multiplica-se a área do terreno ({{AREA_TERRENO}} m²) pelo valor unitário ajustado:

VT = {{AREA_TERRENO}} m2 x R $ {{VU_AJUSTADO_TERRENO}} / m2 =

= R$ {{VALOR_TOTAL_TERRENO_VT}}

4.2. Determinação do Custo da Benfeitoria Depreciada (CB)

A avaliação da edificação foi realizada com base no Custo de Reedição depreciado pelo critério técnico de Ross-Heidecke:

•	Parâmetros do Imóvel: Área Construída = {{AREA_CONSTRUIDA}} m²; Padrão Construtivo: {{PADRAO\_CUB\_NOME}}.

Custo Unitário Básico (CUB/m²): Foi adotado o valor oficial publicado pelo Sinduscon-AC (Março/2026) para o projeto padrão {{PADRAO\_CUB\_NOME}}, fixado em R$ {{VALOR_CUB_M2}}.

CB0 = {{AREA_CONSTRUIDA}} m2 × R$ {{VALOR_CUB_M2}} =

= R$ {{VALOR_INICIAL_BENFEITORIA_CB0}}

•	Depreciação Ross-Heidecke: Idade Aparente = {{IDADE\_APARENTE}} anos; Vida Útil de Referência = {{VIDA\_UTIL\_ANOS}} anos; Razão de Idade (18/50) = {{PERCENTUAL_VIDA_DECORRIDA}} %. Estado de Conservação: {{ESTADO_CONSERVACAO_NOME}}. Pela Tabela Ross-Heidecke, essa combinação de idade, vida útil e estado de conservação resulta em uma perda de valor físico de K = {{COEFICIENTE_K_ROSS_HEIDECKE}} %.

| Tabela de Ross-Heidecke para Depreciação de Imóveis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO |  |  | CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |
| A | Novo |  |  | E | Reparos simples |  |  |  |
| B | Entre novo e regular |  |  | F | Entre reparos simples e importantes |  |  |  |
| C | Regular |  |  | G | Reparos importantes |  |  |  |
| D | Entre regular e reparos simples |  |  | H | Entre reparos importantes e s/ valor |  |  |  |
| IDADE EM % DE VIDA | A (Novo) | B (Entre novo e regular) | C (Regular) | D (Entre regular e reparos simples) | E (Reparos simples) | F (Entre reparos simples e importantes) | G (Reparos importantes) | H (Entre reparos importantes e s/ valor) |
| 2,00% | 1,02 | 1,05 | 3,51 | 9,03 | 18,90 | 39,30 | 53,10 | 75,40 |
| 4,00% | 2,08 | 2,11 | 4,55 | 10,00 | 19,80 | 34,60 | 53,60 | 75,70 |
| 6,00% | 3,18 | 3,21 | 5,62 | 11,00 | 20,70 | 35,30 | 54,10 | 76,00 |
| 8,00% | 4,32 | 4,35 | 6,73 | 12,10 | 21,60 | 36,10 | 54,60 | 76,30 |
| 10,00% | 5,50 | 5,53 | 7,88 | 13,20 | 22,60 | 36,90 | 55,20 | 76,60 |
| 12,00% | 6,72 | 6,75 | 9,07 | 14,30 | 23,60 | 37,70 | 55,80 | 76,90 |
| 14,00% | 7,98 | 8,01 | 10,30 | 15,40 | 24,60 | 38,50 | 56,40 | 77,20 |
| 16,00% | 9,28 | 9,31 | 11,60 | 16,60 | 25,70 | 39,40 | 57,00 | 77,50 |
| 18,00% | 10,60 | 10,60 | 12,90 | 17,80 | 26,80 | 40,30 | 57,60 | 77,80 |
| 20,00% | 12,00 | 12,00 | 14,20 | 19,10 | 27,90 | 41,80 | 58,30 | 78,20 |
| 22,00% | 13,40 | 13,40 | 15,60 | 20,40 | 29,10 | 42,20 | 59,00 | 78,50 |
| 24,00% | 14,90 | 14,90 | 17,00 | 21,80 | 30,30 | 43,10 | 59,60 | 78,90 |
| 26,00% | 16,40 | 16,40 | 18,50 | 23,10 | 31,50 | 44,10 | 60,40 | 79,30 |
| 28,00% | 17,90 | 17,90 | 20,00 | 24,60 | 32,80 | 45,20 | 61,10 | 79,60 |
| 30,00% | 19,50 | 19,50 | 21,50 | 26,00 | 34,10 | 46,20 | 61,80 | 80,00 |
| 32,00% | 21,10 | 21,10 | 23,10 | 27,50 | 35,40 | 47,30 | 62,60 | 80,40 |
| 34,00% | 22,80 | 22,80 | 24,70 | 29,00 | 36,80 | 48,40 | 63,40 | 80,80 |
| 36,00% | 24,50 | 24,50 | 26,40 | 30,50 | 38,10 | 49,50 | 64,20 | 81,30 |
| 38,00% | 26,20 | 26,20 | 28,10 | 32,20 | 39,60 | 50,70 | 65,00 | 81,70 |
| 40,00% | 28,80 | 28,80 | 29,90 | 33,80 | 41,00 | 51,90 | 65,90 | 82,10 |
| 42,00% | 29,90 | 29,80 | 31,60 | 35,50 | 42,50 | 53,10 | 66,70 | 82,60 |
| 44,00% | 31,70 | 31,70 | 33,40 | 37,20 | 44,00 | 54,40 | 67,60 | 83,10 |
| 46,00% | 33,60 | 33,60 | 35,20 | 38,90 | 45,60 | 55,60 | 68,50 | 83,50 |
| 48,00% | 35,60 | 35,50 | 37,10 | 40,70 | 47,20 | 56,90 | 69,40 | 84,00 |
| 50,00% | 37,50 | 37,50 | 39,10 | 42,60 | 48,80 | 58,20 | 70,40 | 84,50 |
| 52,00% | 39,50 | 39,50 | 41,90 | 44,00 | 50,50 | 59,60 | 71,30 | 85,00 |
| 54,00% | 41,60 | 41,60 | 43,00 | 46,30 | 52,10 | 61,00 | 72,30 | 85,50 |
| 56,00% | 43,70 | 43,70 | 45,10 | 48,20 | 53,90 | 62,40 | 73,30 | 86,00 |
| 58,00% | 45,80 | 45,80 | 47,20 | 50,20 | 55,60 | 63,80 | 74,30 | 86,60 |
| 60,00% | 48,80 | 48,80 | 49,30 | 52,20 | 57,40 | 65,30 | 75,30 | 87,10 |
| 62,00% | 50,20 | 50,20 | 51,50 | 54,20 | 59,20 | 66,70 | 75,40 | 87,70 |
| 64,00% | 52,50 | 52,50 | 53,70 | 56,30 | 61,10 | 68,30 | 77,50 | 88,20 |
| 66,00% | 54,80 | 54,80 | 55,90 | 58,40 | 69,00 | 69,80 | 78,60 | 88,80 |
| 68,00% | 57,10 | 57,10 | 58,20 | 60,60 | 64,90 | 71,40 | 79,70 | 89,40 |
| 70,00% | 59,50 | 59,50 | 60,50 | 62,80 | 66,80 | 72,90 | 80,80 | 90,40 |
| 72,00% | 62,20 | 62,20 | 62,90 | 65,00 | 68,80 | 74,60 | 81,90 | 90,90 |
| 74,00% | 64,40 | 64,40 | 65,30 | 67,30 | 70,80 | 76,20 | 83,10 | 91,20 |
| 76,00% | 66,90 | 66,90 | 67,70 | 69,60 | 72,90 | 77,90 | 84,30 | 91,80 |
| 78,00% | 69,40 | 69,40 | 72,20 | 71,90 | 74,90 | 89,60 | 85,50 | 92,40 |
| 80,00% | 72,00 | 72,00 | 72,70 | 74,30 | 77,10 | 81,30 | 86,70 | 93,10 |
| 82,00% | 74,60 | 74,60 | 75,30 | 76,70 | 79,20 | 83,00 | 88,00 | 93,70 |
| 84,00% | 77,30 | 77,30 | 77,80 | 79,10 | 81,40 | 84,50 | 89,20 | 94,40 |
| 86,00% | 80,00 | 80,00 | 80,50 | 81,60 | 83,60 | 86,60 | 90,50 | 95,00 |
| 88,00% | 82,70 | 82,70 | 83,20 | 84,10 | 85,80 | 88,50 | 91,80 | 95,70 |
| 90,00% | 85,50 | 85,50 | 85,90 | 86,70 | 88,10 | 90,30 | 93,10 | 96,40 |
| 92,00% | 88,30 | 88,30 | 88,60 | 89,30 | 90,40 | 92,20 | 94,50 | 97,10 |
| 94,00% | 91,20 | 91,20 | 91,40 | 91,90 | 92,80 | 94,10 | 95,80 | 97,80 |
| 96,00% | 94,10 | 94,10 | 94,20 | 94,60 | 95,10 | 96,00 | 97,20 | 98,50 |
| 98,00% | 97,00 | 97,00 | 97,10 | 97,30 | 97,60 | 98,00 | 98,00 | 99,80 |
| 100,00% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

•	Resultado do Cálculo da Benfeitoria: Pela aplicação da tabela combinada de Ross-Heidecke para a idade de {{PERCENTUAL_VIDA_DECORRIDA}} % da vida útil e estado de reparos simples, obtém-se o fator de depreciação e o valor depreciado da benfeitoria:

CB = CB0 * (1 - K)

CB = R$ {{VALOR_INICIAL_BENFEITORIA_CB0}} * (1 - {{COEFICIENTE_K_ROSS_HEIDECKE}} /100)

CB = R$ {{VALOR_BENFEITORIA_CB}}

4.3.  Determinação do Custo Físico Total (VT + CB)

Com os valores de VT e CB previamente calculados nas Etapas 4.1 e 4.2, efetua-se a soma para a obtenção do Custo Físico Total de Reedição:

Custo Físico Total = VT + CB =

= R$ {{VALOR_TOTAL_TERRENO_VT}} + R$ {{VALOR_BENFEITORIA_CB}} =

= R$ {{CUSTO_FISICO_TOTAL}}

4.4. Determinação do Fator de Comercialização (FC) e Obtenção do Valor Final

A ABNT NBR 14653-2 estabelece a equação do Método Evolutivo como VI = (VT + CB) × FC. A definição e arbitramento do FC decorre da análise da atratividade comercial e liquidez do bem institucional no mercado de Tarauacá:

•	Arbitramento do FC: Adota-se FC = {{FATOR_COMERCIALIZACAO}}, refletindo atratividade comercial equivalente a 100% do custo físico total (conforme Tabela 10 da NBR 14653-2, enquadrado em Grau I de Fundamentação por ser arbitrado fundamentadamente).

Obs: a adoção do Fator de Comercialização como sendo FC = {{FATOR_COMERCIALIZACAO}} (sem descontos) leva em conta que o valor do Custo Unitário Básico (CUB/m²) adotado tem como referência a capital do estado (Rio Branco) e que o material de construção em Tarauacá possui (via de regra) preços mais elevados, justificando assim que não seja dado desconto no preço no momento da negociação.

- Cálculo do Valor de Mercado (VI): Substituindo os valores rigorosamente calculados nos passos anteriores na equação do Método Evolutivo:

VI = R$ {{CUSTO_FISICO_TOTAL}} × {{FATOR_COMERCIALIZACAO}} = R$ {{VALOR_PATRIMONIAL}}

- Resultado Arredondado Final: Atendendo ao item 8.2.1.4 da NBR 14653-2, efetua-se o arredondamento de até 1% no valor apurado:

VIfinal = R$ {{VALOR_PATRIMONIAL_ARREDONDADO}} ({{VALOR_PATRIMONIAL_POR_EXTENSO}})

4.5. Apuração do Valor de Mercado de Locação (Aluguel Mensal)

Método pela Remuneração do Capital (ABNT NBR 14653-2, item 11.4.2):

Aluguel Mensal=Valor Patrimonial Arredondado×Taxa de Remuneracao Mensal

Taxa de Remuneração Mensal:

{{TAXA_REMUNERACAO_MENSAL}} % a.m. (Fonte: {{FONTE_TAXA_REMUNERACAO}})

Cálculo do Aluguel Mensal:

Aluguel Mensal = {{VALOR_PATRIMONIAL_ARREDONDADO}} x {{TAXA_REMUNERACAO_MENSAL}}

VALOR DO ALUGUEL MENSAL

R$ {{VALOR_ALUGUEL_MENSAL}} ({{VALOR_ALUGUEL_POR_EXTENSO}} / mês)

4.6. Determinação do Campo de Arbítrio

Conforme autoriza o item 8.2.1.5 da ABNT NBR 14653-2:2011, determina-se o campo de arbítrio de ±15% sobre o valor final de mercado determinado:

- Limite Inferior - (-15%):

R$ {{VALOR_ALUGUEL_MENSAL}} ×0,85= R$ {{LIMITE_INFERIOR_ALUGUEL}} / mês

- Limite Superior - (+15%):

R$ {{VALOR_ALUGUEL_MENSAL}} ×1,15= R$ {{LIMITE_SUPERIOR_ALUGUEL}} / mês

5. Enquadramento no Grau I de Fundamentação e Precisão

O presente laudo atende estritamente às especificações da ABNT NBR 14653-2:2011 para o enquadramento no Grau I de Fundamentação e Precisão:

- Avaliação do Terreno: Tratamento por fatores com amostragem de 3 dados de mercado devidamente identificados (Tabela 3 da norma).

- Avaliação da Benfeitoria: Avaliação fundamentada em projeto padrão CUB GI com depreciação física por Ross-Heidecke (Tabela 6 da norma).

- Método Evolutivo: Cálculo evolutivo estruturado com Fator de Comercialização arbitrado fundamentadamente (Tabela 10 da norma).

6. Conclusão e Encerramento

Diante do rigoroso encadeamento matemático executado, conclui-se que o Valor de Mercado do imóvel ocupado por {{DESCRICAO_USO_IMOVEL}} em {{CIDADE_UF_IMOVEL}}, na data de referência de {{DATA_REFERENCIA}}, é de:

VALOR DE MERCADO CONCLUÍDO:

R$ {{VALOR_ALUGUEL_MENSAL}} ({{VALOR_ALUGUEL_POR_EXTENSO}} / mês)

_________________________________________

FERNANDO SILVA DE BRITO

Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Especialista em Engenharia de Avaliações e Perícias

CREA 20709D/AC

Relatório Fotográfico Integrado da Vistoria

{% for foto in fotos %} {{ foto.imagem }} Foto {{ loop.index }}: {{ foto.legenda }} {% endfor %}

{{ DATA_EMISSAO_COMPLETA }}.

CROQUI: {{NOME_IMOVEL_USO}}, Bairro {{BAIRRO_IMOVEL}}

{{ croqui_imagem }}

Figura: Croqui com dimensões e disposição do imóvel — {{ croqui_legenda }}